სტუდ. გვარი, სახელი:

ბილეთი # 3.

| დავალება 1. რა რიცხვია პარალელური აცგ-ს ინდიკატორზე, თუ VREF= 4 ვოლტს, VIN= 2.2 ვოლტს? რიცხვი ინდიკატორზე = 4 ჩამოწერეთ ძაბვების მნიშნელობები გამყოფზე. V0= 0,5 V1= 1 V2=1,5 V3= 2 V4=2,5 V5= 3 V6= 3,5 |  |
| --- | --- |
| დეტალურად აღწერეთ გარდამქმნელი როგორც სისტემა: ვანძები, მათი ფუნქცია, კავშირები და მუშაობის ციკლი |  |
| მაქს. ქულა 5. მიღებული ქულა: |  |

| დავალება 2. გამოთვალეთ ძაბვა გამოსავალზე, თუ UIN1=0.3V; UIN2=0.2V; UIN3=0.2V; UIN4=0.1V; RF=40k; R1=10k; R2=20k; R3=2k ; R4=5k. დაწერეთ ფორმულა: U= -(4*0,3+2*0,2+20*0,2+8*0,1)= -(1,2+0,4+4+0,8)=-6.4 დაწერეთ პასუხი: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| აღწერეთ უკუკავშირის დანიშნულება ოპერაციული გამაძლიერებლის ჩართვის სქემაში |  |  |  |  |
| მაქს. ქულა 3. მიღებული ქულა: |  |  |  |  |
| დავალება 3. VREF=3.6 ვოლტის, ცაგ-ის შესავალზეა 10012, რა იქნება გამოსავალზე? რა ძაბვები იქნება გამყოფზე? V0=0,45 V1=0,9 V2=1,8 ფორმულა და პასუხი: u=-( 3,6+0.45)=-4.05 |  |  |  |  |
| მაქს. ქულა 3. მიღებული ქულა: |  |  |  |  |
| დავალება 4. შეავსეთ თანმიმდევრობითი მიახლოვების ცხრილი მოცემული VIN მნიშვნლობისათვის: სასინჯი ორობითი რიცხვი, მისი ათობითი მნიშვნელობა VREF , კომპარირების შედეგი და გადაწყვეტილების შედეგად მიღებული ორობითი რიცხვი. |  |  |  |  |
| VIN=157mV | N; სასინჯი კოდი; VREF; გადაწყვეტილების შედეგი. 128; 64; 32; 16; 8; 4; 2; 1; 128; 64; 32; 16; 8; 4; 2; 1. 1; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 128; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 192; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 3; 1; 0; 1; 00; 0; 0; 0; 0; 160; 1; 0; 0000\0; 0; 0; 0; 0; 0. 4; 1; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 144; 1; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0. 5; 1; 0; 00; 1; 1; 0; 0; 0; 152; 1; 0; 0; 1; 1; 0; 0; 00. 6; 1; 0; 0; 1; 1; 1; 00; 0; 156; 1; 0; 0; 1; 1; 1; 0; 0. 7; 1; 0; 0; 1; 1; 1; 11; 0; 158; 1; 0; 0; 1; 1; 1; 0; 0. 8; 1; 0; 0; 1; 1; 1; 0; 1; 157; 1; 0; 0; 1; 1; 11; 0; 1. |
| მაქს. ქულა 4. მიღებული ქულა: |  |  |  |  |

ქულათა ჯამი